学院                  专业                     姓名                  学号                    座号

( 密 封 线 内 不 答 题 )

……………………………………………………密………………………………………………封………………………………………线……………………………………线………………………………………

_____________ ________

…

深圳大学期末考试试卷

| 开/闭卷 | 闭卷 | A/B卷 |  |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程编号 | 1301700001 | 课序号 | 01~08 | 课程名称 | 数字电路 | 学分 | 3.5 |

命题人(签字)                   审题人(签字)              2021 年 12  月 1  日

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 基本题总分 | 附加题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评卷人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、单项选择题（20分，每题2分，请将答案序号写在下面表格里）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | C | B | C | D | B | B | D | C | A |

- 十进制数50用8421BCD码可表示为（    ）

（A）110010      （B）00110010     （C）01010000     （D）1010110

- 以下式子中不正确的是（    ）

- （A）B•A＋A=A    （B）1•A＝A       （C） （D）1＋A＝1

- 已知下列结果中正确的是（    ）

（A）Y＝A   （B）Y＝A＋B  （C）Y＝B   （D）

4. 具有唯一性的逻辑函数表达式是（    ）。

（A）	与或表达式					  （B） 最简与或表达式

（C）	标准与或表达式		      （D） 以上都不对

5. 逻辑函数的最小项标准式为      。

（A）      （B）

（C）    （D）

6. 逻辑函数的最简与或非式为     。

（A）   （B）

（C）  （D）

7. 在四变量卡诺图中，逻辑上不相邻的一组最小项是（       ）

(A)  m1和m0    (B)  m1和m12   (C)   m5和m13    (D)  m8和m0

8. 半加器的求和输出端与输入端的逻辑关系是（      ）。

（A） 与非    （B）或非    （C） 与或非    （D） 异或

- 9.  一个边沿JK触发器，现态为Qn，输入J=1，K=0，有效沿来临时则次态Qn+1为（    ）。

（A）Qn+1=Qn   （B）Qn+1=Qn    （C）Qn+1=1   （D）Qn+1=0

10.要构成11进制计数器，至少需要几个触发器（    ）。

（A） 4个     （B） 3个    （C）2个       （D） 5个

二、填空题（共20分，每空2分）

1. (B4)16 ，（178)10,  (10110000)2中最大数为   。

2. 逻辑函数的反演函数。

3.        。

4.

5. 一只四输入端或非门，使其输出为1的输入变量取值组合有___1__种。

6. 8线—3线优先编码器的输入为I0 ~ I7 ，当优先级别最高的I7有效时，其编码输出 =

- TTL 集成电路 74LS138 是3/8线译码器，其译码器为输出低电平有效，若输入为

A2 A1 A0 =110 时，则八位输出为 。

- 一路-八路数据分配器一般可由带使能输入端的二进制___实现。

- 触发器正常工作时，其异步控制端和端应接（    ）电平。

- 某计数器状态转换图如下图所示，该电路__进制计数器。

三、（8分）利用卡诺图将下式化简成最简与或式和最简或与式。

解：

四、（12分）仅用或非门设计一个一位全加器。列出真值表，写出或非-或非表达式，画出电路图。

五、 (10分) 设图中各触发器的初始状态皆为Qi=0，写出各触发器的驱动方程和特性方程，画出在图示输入信号作用下各触发器输出端Qi的波形。

六、（15分）试分析如图所示时序逻辑电路，写出驱动方程、状态方程，画出状态转换表和状态转换图，并判断电路能否自启动。

七、（15）电路如下图所示，图中74153为4选1数据选择器，74161是具有异步清零功能的十六进制加法计数器，试问当A、B为各种不同输入时，电路分别是哪几种不同进制的计数器。写出分析过程，画出不同进制下的状态转换图。

74138

D0

D1

D2

D3

74153

A1   A0  E

Y

A    B

Q3  Q2   Q1  Q0

74161

D3  D2   D1  D0

EP

ET

CP

1

CP

1

74161四位二进制加法计数器功能表

附加题：（共30分）

用下降沿触发的JK触发器和门电路设计一个可控七进制加/减法计数器和脉冲发生器。当控制端X=O时为七进制加法计数器，并产生周期脉冲序列0011011；当控制端X=1时为七进制减法计数器，并产生周期脉冲序列1110010。写出设计过程，画出电路图，并检查电路能否自启动。

解：根据题意列状态转换表和驱动真值表，设输出为Y

| X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | 1 | X | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 0 | 1 | X | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | X | 1 | X | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | X | X | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | X | 1 | 0 | X | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | X | 0 | X | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | 1 | X | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | X | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | X | 1 | 1 | X | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

（10分）

利用卡诺图求出各驱动方程

或者

（每个方程2分，共14分）

检查电路能否自启动

| X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

电路能够自启动                                           （2分）

电路图（4分）