计算机网络期末模拟试卷

提高版｜全新命题

| 考试方式 | 闭卷 | 建议时长 | 120 分钟 |
| --- | --- | --- | --- |
| 满分 | 100 分 | 适用课程 | 计算机网络 |

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10 | 30 | 30 | 30 | 100 |

答题说明：选择题仅有一个正确答案；计算与设计题须写出关键步骤。除特别说明外，1 KB=1024 B，1 Mb/s=10⁶ bit/s。

一、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1. 浏览器访问 Web 服务器时通常使用（　　　　）协议；邮件服务器之间传递电子邮件通常使用（　　　　）协议。

2. 主机访问网站时，若只知道域名，通常使用（　　　　）协议查询服务器的 IP 地址；常见查询方式包括递归查询和（　　　　）查询。

3. TCP 建立连接时，SYN 报文段会占用（　　　　）个序号；接收方通过首部中的（　　　　）字段实施流量控制。

4. IPv4 首部中，禁止路由器分片的标志位是（　　　　）；IPv6 中承担类似 TTL 功能的字段是（　　　　）。

5. 以太网帧尾部的 FCS 通常采用（　　　　）方法进行差错检测；OSPF 属于（　　　　）路由选择协议。

二、单项选择题（每题 2 分，共 30 分）

1. 一条 40 Mb/s 的专用链路建立与释放共需 8 ms。若一次连续传输 5 MB 数据，采用电路交换且忽略传播时延，总耗时约为（　　）。

A. 0.108 s

B. 1.008 s

C. 1.080 s

D. 8.008 s

2. 主机访问某网站时，本机 DNS 缓存中已有该域名的有效解析记录。下列说法正确的是（　　）。

A. 仍必须从根域名服务器开始查询

B. 可直接使用缓存中的 IP 地址

C. 必须先使用 ARP 查询网站服务器

D. 必须向邮件服务器查询

3. 某基础 HTML 引用 3 个小对象。浏览器使用一条持续 TCP 连接、非流水线方式依次请求，忽略传输时延。从开始建立 TCP 连接到收到基础 HTML 和 3 个对象，共需（　　）个 RTT。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

4. FTP 传输文件时，关于连接使用的说法正确的是（　　）。

A. 控制信息和文件数据使用同一个 UDP 连接

B. 控制信息和文件数据通常使用两个独立的 TCP 连接

C. 控制连接使用 UDP，数据连接使用 TCP

D. FTP 不需要建立控制连接

5. 用户发送电子邮件和从邮件服务器收取邮件，通常分别使用（　　）。

A. SMTP 和 POP3

B. POP3 和 SMTP

C. HTTP 和 FTP

D. DNS 和 ICMP

6. 关于 TCP 与 UDP 的复用和差错检测，下列说法正确的是（　　）。

A. 两者都利用端口号进行进程复用

B. UDP 不含校验和字段

C. TCP 报文边界会被接收端完整保留

D. UDP 必须先三次握手再传输数据

7. 某 TCP 连接的拥塞窗口 cwnd=10 MSS，接收窗口 rwnd=6 MSS，MSS=1 KB，RTT=120 ms。假设每个 RTT 均可发送满一个发送窗口，忽略首部开销，其最大平均发送速率为（　　）。

A. 204.8 kb/s

B. 409.6 kb/s

C. 682.7 kb/s

D. 819.2 kb/s

8. TCP Reno 发送方当前 cwnd=18 MSS。收到 3 个重复 ACK 后进入快速重传，按课程中的简化模型，新的 ssthresh 和退出快速恢复后的 cwnd 分别为（　　）。

A. 9 MSS，9 MSS

B. 9 MSS，1 MSS

C. 18 MSS，9 MSS

D. 12 MSS，12 MSS

9. 某 NAT 路由器的公网 IP 地址为 203.0.113.7。内网主机 10.0.0.8 向外部服务器 198.51.100.20 发送 IP 分组。该分组经过 NAT 路由器并从公网接口发出时，源 IP 地址通常为（　　）。

A. 10.0.0.8

B. 198.51.100.20

C. 203.0.113.7

D. 255.255.255.255

10. IPv6 地址 2001:0db8:0000:0000:0000:00a0:0000:0001 的合法最简写法是（　　）。

A. 2001:db8::a0:0:1

B. 2001:db8::a0::1

C. 2001:db8:0:a0:0:1

D. 2001:db8:::a0:0:1

11. 地址块 192.0.2.128/26 的可用主机地址范围是（　　）。

A. 192.0.2.128～192.0.2.191

B. 192.0.2.129～192.0.2.190

C. 192.0.2.129～192.0.2.191

D. 192.0.2.130～192.0.2.190

12. 主机 A 使用 ping 命令测试主机 B。若主机 B 正常收到请求，通常返回（　　）。

A. ICMP 回显应答报文

B. ARP 请求报文

C. TCP 确认报文

D. DNS 响应报文

13. 路由器 R1 当前到网络 N 的路由为“下一跳 R3，跳数 5”。随后，R1 从相邻路由器 R2 收到路由信息：R2 到网络 N 的跳数为 2。按照 RIP 的距离向量算法，R1 应将到网络 N 的路由更新为（　　）。

A. 下一跳 R3，跳数 5

B. 下一跳 R2，跳数 3

C. 下一跳 R2，跳数 2

D. 网络 N 不可达，跳数 16

14. 某链路采用滑动窗口协议，发送窗口为 4。每帧长度为 1200 B，链路速率为 9.6 Mb/s，RTT 为 7 ms，忽略确认帧发送时延。信道利用率约为（　　）。

A. 25%

B. 40%

C. 50%

D. 100%

15. 采用生成多项式 1101 对数据 1010110 做 CRC 校验，附加的 3 位余数为（　　）。

A. 001

B. 010

C. 100

D. 111

三、分析计算题（每题 10 分，共 30 分）

1. 发送方连续发送 6 个长度均为 1200 B 的分组，经 4 条存储转发链路到达接收方。四条链路带宽依次为 24 Mb/s、12 Mb/s、8 Mb/s、24 Mb/s，传播时延依次为 1 ms、2 ms、3 ms、1 ms。三个中间路由器对每个分组的处理时延均为 0.2 ms，忽略排队时延。

（1）第 1 个分组从开始发送到被接收方完整收到需要多长时间？（4 分）

（2）6 个分组全部到达需要多长时间？说明流水线节拍由什么决定。（3 分）

（3）若改用一条端到端 8 Mb/s 电路，建立与释放共需 4 ms，传播时延仍为 7 ms，传输同样的 6 个分组共需多长时间？两种方式中哪种更快？（3 分）

2. 主机 H 与服务器 S 已建立 TCP 连接。设 MSS=1 KB，RTT=100 ms；第 1 轮开始时 cwnd=2 MSS、ssthresh=8 MSS，S 通告的 rwnd=15 MSS。H 始终有数据可发，每轮开始时均无遗留未确认数据；所有报文均正确到达，S 的应用进程始终不读取缓存。采用简化模型：慢开始每轮 cwnd 翻倍；当 cwnd≥ssthresh 时进入拥塞避免，拥塞避免每轮 cwnd 增加 1 MSS。

（1）填写第 1～4 轮开始时的阶段、cwnd、rwnd 以及可发送上限 min(cwnd,rwnd)。（6 分）

（2）第几轮结束后接收窗口首次变为 0？此后 H 应使用什么机制探测窗口是否重新开放？（2 分）

（3）从第 1 轮开始到接收窗口首次变为 0，共发送多少数据？平均有效发送速率是多少？（2 分）

3. 某路由器采用最长前缀匹配，转发表如下。

| 目的网络 | 下一跳 | 接口 |
| --- | --- | --- |
| 10.80.0.0/15 | 192.0.2.1 | E0 |
| 10.80.16.0/20 | 192.0.2.2 | E1 |
| 10.80.20.0/22 | 192.0.2.3 | E2 |
| 10.80.21.128/25 | 直连 | E3 |
| 0.0.0.0/0 | 198.51.100.1 | E4 |

（1）目的地址 10.80.21.100 与哪些表项匹配？最终从哪个接口转发？（3 分）

（2）目的地址 10.80.21.200 与哪些表项匹配？最终从哪个接口转发？（3 分）

（3）管理员拟将 10.80.16.0/20 与 10.80.20.0/22 聚合为 10.80.16.0/19 并仍指向 E1。该操作是否等价？若不等价，指出至少一段会被错误覆盖的地址范围，并给出安全的优化方式。（4 分）

四、分析设计题（每题 10 分，共 30 分）

1. 某机构获得地址块 10.64.0.0/21，需依次分配给研发、测试、运维、行政、访客五个网络，分别需要 350、180、90、40、20 个可用主机地址。要求采用 VLSM，每个网络使用能够满足需求的最小标准 CIDR 块，按上述顺序从低地址到高地址连续分配。

（1）写出五个网络各自所需的最小前缀长度。（2 分）

（2）写出每个网络的 CIDR、子网掩码、可用主机范围和广播地址。（6 分）

（3）将剩余未分配地址表示为数量最少的一组 CIDR 地址块。（2 分）

2. 一台主机发送总长度为 2000 B 的 IPv4 分组，首部 20 B。路径依次经过 MTU=820 B 和 MTU=300 B 的两条链路；各路由器允许再次分片，且不添加首部选项。

（1）分组经过第一条链路时如何分片？列出每片的数据长度、总长度、片偏移和 MF。（3 分）

（2）上述分片继续经过第二条链路后，接收端最终收到哪些分片？列出每片的数据长度、总长度、片偏移和 MF。（5 分）

（3）若原始分组 DF=1，第一台路由器不能转发时应如何处理，并向源主机返回哪类 ICMP 信息？（2 分）

3. 某办公网中，主机 A（IP 10.10.1.20，MAC AA-AA-AA-AA-AA-20）接入交换机端口 P2；默认网关 G 的内网接口为 IP 10.10.1.1、MAC 0A-0B-0C-0D-0E-01。G 通过 PAT 使用公网地址 203.0.113.9 接入 Internet。外部 Web 服务器 W 的地址为 198.51.100.50:80。交换机初始转发表为空，A 的 ARP 表也为空。

（1）A 首次访问 W 前，为获得下一跳 MAC 地址而发送的 ARP 请求中，源 IP、源 MAC、目标 IP、以太网目的 MAC 分别是什么？（2 分）

（2）该 ARP 请求到达交换机后，交换机进行何种学习和转发？ARP 应答返回后又会学习到什么？（2 分）

（3）A 随后以源端口 53000 与服务器 W 建立 HTTP 连接。写出 A 发出的以太网帧中的源 MAC 地址、目的 MAC 地址，以及 IP 分组中的源 IP 地址、目的 IP 地址；再说明 G 进行 NAT 时修改 IP 首部和 TCP 首部中的哪些字段。（3 分）

（4）假设基础 HTML 引用 5 个小对象，DNS 和 ARP 已完成，忽略传输时延且不使用并行连接。使用持续 HTTP 非流水线与流水线方式时，从建立 TCP 连接起各需多少 RTT？（3 分）

参考答案与评分要点

建议将本部分与试题册分开打印

一、填空题答案

1. HTTP；SMTP

2. DNS；迭代

3. 1；窗口（接收窗口）

4. DF；Hop Limit（跳数限制）

5. CRC；链路状态

二、单项选择题答案

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | B | D | B | A | A | B | A | C | A | B | A | B | C | A |

1. 5 MB=40 Mb，发送时间为 1 s，加建立与释放 8 ms，共 1.008 s。

2. 本机 DNS 缓存中已有有效解析记录时，可直接使用其中的 IP 地址，无需重新发起域名查询。

3. 1 RTT 建立 TCP 连接，1 RTT 获取基础 HTML，3 个对象串行各需 1 RTT，共 5 RTT。

4. FTP 的控制信息和文件数据通常通过两个独立的 TCP 连接传输。

5. 发送电子邮件通常使用 SMTP；从邮件服务器收取邮件可使用 POP3。

7. 实际发送窗口为 min(cwnd,rwnd)=6 MSS。每个 RTT 最多发送 6 KB，因此速率为 6×1024×8÷0.12=409600 bit/s=409.6 kb/s。

8. 收到 3 个重复 ACK 后，ssthresh=18÷2=9 MSS；按题目简化模型，退出快速恢复后的 cwnd=9 MSS。

9. 内网分组进入公网前，NAT 将私有源 IP 地址 10.0.0.8 转换为路由器的公网 IP 地址 203.0.113.7，目的 IP 地址保持不变。

12. ping 主要使用 ICMP 回显请求与回显应答报文；目标主机正常收到请求后返回 ICMP 回显应答。

13. R1 经 R2 到网络 N 的距离为：1+2=3 跳，因为 3 跳优于原来的 5 跳，所以更新为“下一跳 R2，跳数 3”。

14. 单帧发送时延为 1200×8÷(9.6×10⁶)=1 ms。信道利用率 U=4×1÷(7+1)=50%。

15. 将 1010110 后补 3 个 0，再除以 1101，余数为 001。

三、分析计算题答案

1. 存储转发、流水线与电路交换

（1）1200 B=9600 bit。四条链路发送时延依次为 0.4、0.8、1.2、0.4 ms；传播时延合计 7 ms；三个路由器处理时延合计 0.6 ms。因此首个分组端到端时延为 0.4+0.8+1.2+0.4+7+0.6=10.4 ms。

（2）流水线节拍由最慢链路的发送时延决定，即 1.2 ms。6 个分组全部到达时间为 10.4+(6-1)×1.2=16.4 ms。

（3）总数据量为 6×1200×8=57600 bit，在 8 Mb/s 电路上的发送时间为 7.2 ms；再加建立/释放 4 ms 和传播 7 ms，共 18.2 ms。因此本题条件下存储转发分组交换更快。

2. TCP 拥塞窗口与接收窗口

| 轮次 | 阶段 | cwnd/MSS | rwnd/MSS | 发送上限/MSS | 轮末累计接收/MSS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慢开始 | 2 | 15 | 2 | 2 |
| 2 | 慢开始 | 4 | 13 | 4 | 6 |
| 3 | 拥塞避免 | 8 | 9 | 8 | 14 |
| 4 | 拥塞避免 | 9 | 1 | 1 | 15 |

（2）第 4 轮结束后 rwnd 首次变为 0。发送方随后使用持续计时器（persist timer）并发送零窗口探测报文段，避免窗口更新丢失造成死锁。

（3）共发送 2+4+8+1=15 MSS=15 KB。总历时 4 RTT=0.4 s，平均有效发送速率为 15×1024×8/0.4=307200 bit/s，即 307.2 kb/s。

3. 最长前缀匹配与路由聚合

（1）10.80.21.100 匹配 10.80.0.0/15、10.80.16.0/20、10.80.20.0/22 和默认路由，不匹配 10.80.21.128/25。最长匹配为 /22，从 E2 转发。

（2）10.80.21.200 还匹配 10.80.21.128/25，因此最长匹配为 /25，从 E3 直连转发。

（3）不等价。10.80.16.0/19 实际覆盖 10.80.0.0～10.80.31.255（网络边界会规范化为 10.80.0.0/19），会把原本应走 E0 的 10.80.0.0～10.80.15.255 等地址错误导向 E1。安全优化是保留 10.80.16.0/20→E1；10.80.20.0/22→E2 不能与其合并，因为下一跳/接口不同。更具体的 /25 例外路由继续保留。

四、分析设计题答案

1. VLSM 地址规划

所需最小块依次为：研发 /23（512 地址，510 可用）、测试 /24（256 地址，254 可用）、运维 /25（128 地址，126 可用）、行政 /26（64 地址，62 可用）、访客 /27（32 地址，30 可用）。

| 网络 | CIDR | 掩码 | 可用主机范围 | 广播地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发 | 10.64.0.0/23 | 255.255.254.0 | 10.64.0.1～10.64.1.254 | 10.64.1.255 |
| 测试 | 10.64.2.0/24 | 255.255.255.0 | 10.64.2.1～10.64.2.254 | 10.64.2.255 |
| 运维 | 10.64.3.0/25 | 255.255.255.128 | 10.64.3.1～10.64.3.126 | 10.64.3.127 |
| 行政 | 10.64.3.128/26 | 255.255.255.192 | 10.64.3.129～10.64.3.190 | 10.64.3.191 |
| 访客 | 10.64.3.192/27 | 255.255.255.224 | 10.64.3.193～10.64.3.222 | 10.64.3.223 |

剩余地址为 10.64.3.224～10.64.7.255，共 1056 个地址。用最少 CIDR 块表示为：10.64.3.224/27 和 10.64.4.0/22。

2. 两级 IPv4 分片

第一条链路 MTU=820 B，单片最大数据长度为 floor((820-20)/8)×8=800 B。原始数据为 1980 B。

| 片 | 数据/B | 总长/B | 片偏移 | MF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 820 | 0 | 1 |
| 2 | 800 | 820 | 100 | 1 |
| 3 | 380 | 400 | 200 | 0 |

第二条链路 MTU=300 B，单片最大数据长度为 floor((300-20)/8)×8=280 B。片偏移始终相对于原始数据起点，最终得到：

| 来源 | 数据/B | 总长/B | 片偏移 | MF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原片1-1 | 280 | 300 | 0 | 1 |
| 原片1-2 | 280 | 300 | 35 | 1 |
| 原片1-3 | 240 | 260 | 70 | 1 |
| 原片2-1 | 280 | 300 | 100 | 1 |
| 原片2-2 | 280 | 300 | 135 | 1 |
| 原片2-3 | 240 | 260 | 170 | 1 |
| 原片3-1 | 280 | 300 | 200 | 1 |
| 原片3-2 | 100 | 120 | 235 | 0 |

若 DF=1，第一台路由器应丢弃该分组，并向源主机返回 ICMP“目的不可达—需要分片但设置了 DF”信息；现代路径 MTU 发现中应携带下一跳 MTU。

3. ARP、交换、PAT 与 HTTP

（1）ARP 请求：源 IP=10.10.1.20；源 MAC=AA-AA-AA-AA-AA-20；目标 IP=10.10.1.1；以太网目的 MAC=FF-FF-FF-FF-FF-FF。因为 W 不在本地子网，A 查询的是默认网关而不是 W 的 MAC。

（2）交换机从 P2 收到广播帧后，学习 AA-AA-AA-AA-AA-20→P2，并从除 P2 外的所有端口泛洪。网关的单播 ARP 应答返回时，交换机再学习 0A-0B-0C-0D-0E-01→网关所在端口，然后只向 P2 转发。

（3）源 MAC 地址：AA-AA-AA-AA-AA-20；目的 MAC 地址：0A-0B-0C-0D-0E-01；源 IP 地址：10.10.1.20；目的 IP 地址：198.51.100.50  ；G 进行 NAT 时，将 IP 首部中的源 IP 地址修改为 203.0.113.9，并将 TCP 首部中的源端口号 53000 修改为分配的公网端口号。目的 IP 地址和目的端口号保持不变。

（4）持续 HTTP 非流水线：1 RTT 建连 +1 RTT 获取基础 HTML +5 RTT 串行获取对象=7 RTT。持续 HTTP 流水线：1 RTT 建连 +1 RTT 获取基础 HTML +1 RTT 流水线请求 5 个对象=3 RTT。